Т.З.

на однофазный двухшунтовой счетчик.

Счетчик будет состоять из

2х чипов типа ADE7757

Микроконтроллер-STM8S003

драйвер ЖКИ - HT1621

Каждый чип ADE7757 будет подключен к шунту, ток через шунт будет меняться от 0 до 60А, что соответсвует частоте ~0-2КГц на импульсном выходе "SF"  ADE7757.

Цыфровые импульсы с импульсного выхода "SF" каждого ADE7757 будет поданы на счетные входы STM8S003 "CF1" и "CF2"

Так-же к STM8S003 будет подключен сигнал реверса "REVP"-------пункт удален

На вход STM8S003 будет подано для измерения входное переменное напряжение 220в -«U220в»

На вход STM8S003 будет подано для измерения постоянное и(или)пульсирующее напряжение с датчика радиоизлучения -«Uрадио»

На вход STM8S003 будет подан цифровой сигнал с внешнего образцового счетчика с частотой ~2-50КГц для режима самокалибровки -«Fобр.» или "Опто"

К STM8S003 будут поданы сигналы для программирования на плате с разъёма «PROG SWIM»

С выхода STM8S003 будут идти сигналы  HL1-«LED радио», HL2 -«LED земля», HL3 -«LED revp», HL4-«LED no load», HL5-«LED imp»   на светодиоды и параллельно на СОМ порт.

Данные с STM8S003 будут передаваться (и читаться) на драйвер ЖКИ HT1621, откуда на сам ЖКИ.

С STM8S003 в режиме ШИМ на вывод VDD/VLCD драйвера ЖКИ HT1621 подается сигнал управления яркость/питание

Первая задача - расставить выводы STM8S003 согласно указанным в Т.З. сигналам

В настроенном счетчике чип STM8S003 должен;

1. принять сигнал "CF1" и поделить на константу "К1" , (К1=200-256) получаем частоту "F1"

2. принять сигнал "CF2" и поделить на константу "К2" , (К2=200-256) получаем частоту "F2"

в режиме без автоматической калибровки константы "К1" и "К2" будут заноситься вручную через программатор или через СОМ порт STM8S003

3. выбрать какая из частот "F1" или "F2" больше (измерение их периода при малых мощностях производим между каждыми импульсом, при больших мощностях можно между группами импульсов, но время длительности этих групп  <4сек ), и полученную выбранную большую частоту "Fмах" поделить на 32(получим сигнал «F энергия») и подать в виде импульсов ~0.07сек на HL5-«LED imp»   , KB3 -импульсный выход нашего счетчика.(желательно чтобы эти импульсы меняли свою длительность в зависимости от мощности в диапазоне 0,07-0,2сек, дискретность не играет роли)

Сравнение частот "F1" или "F2" производить с точностью < 0,1%.

4. Посчитать количество импульсов «F энергия» и запомнить с накоплением полученное значение в регистре "ЭНЕРГИЯ" (об этом более подробно позже после тестирования памяти микроконтроллера)

Один импульс сигнала «F энергия»  соответствует 0,01 КВт*час

5. Передать значение регистра "ЭНЕРГИЯ" в  HT1621, а далее на ЖКИ.

5.а. Перед записью проверить соответствие прочитанных с  HT1621 данных с записанными в него  раннее, при несовпадении этих данных записать с накоплением в регистр «СБОЙ»  памяти STM8S003, проверку правильности информации при отсутствии записи вHT1621 проверять с периодом  ~ 1сек. и при несовпадении этих данных тоже записать с накоплением в регистр «СБОЙ»  памяти STM8S003

5.б. при срабатывании «watchdog» записать с накоплением в регистр «СБОЙ»  памяти STM8S003

5.в. при превышении сигнала -«Uрадио» значения-«импульс радио» записать с накоплением в регистр «СБОЙ»  памяти STM8S003

5.в. измерять с периодом ~ 1сек.  и при превышении сигнала -«Uрадио» значения-«радио» записать с накоплением в регистр «СБОЙ»  памяти STM8S003 (-«импульс радио» >-«импульс»)

5.г. каждые ~ 30сек. из регистра «СБОЙ» вычитается  1 (без перехода в отрицательную область)

5.д. при превышении регистра «СБОЙ»  значения ~ 10 в ЕЕПРОП записывается сигнал «СБОЙ счетчика»  и выдать постоянно  этот сигнал «LED радио», на HL1, после этого пункты 5.а.- 5.г. не выполняются.

5.д. при каждой записи в регистр «СБОЙ» на время~ 0,3сек.  подать сигнал «LED радио», на HL1

6. При отличии частот  "F1" или "F2" >6% подать сигнал на HL2 -«LED земля», точность измерения разности 50%, или определить разницу при малых мощностях с точностью ~30%, а при максимальных мощностях  ~6%

7. Если период -"Fмах" будет больше ~4сек(что соответствует~5мА), подать сигнал на HL4-«LED no load»,,  если период -"Fмах" станет меньше ~4сек снять сигналHL4-«LED no load».

8. При появлении любого из сигналов "РЕВЕРС 1" с U1 - REVP или "РЕВЕРС 2" с U3 - REVP

подать сигнал на "HL2" –РЕВЕРС -------пункт удален

9. При появлении сигнала "радиодатчик" или несоответствия прочитаной с записаной информации HT1621

подать сигнал на "HL4" –РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ  -------пункт удален, его функции описаны выше.

10.Принять сигнал  "U вх 220в" и получить среднне или среднеквадратичное зачение,

при снижении этого напряжения ниже "U min"(время интеграции ~5сек.) поочередно подать сигнал на HL4-«LED no load» и  HL2 -«LED земля», HL3 -«LED revp»

и значение регистра "ЭНЕРГИЯ" записать в ЕЕПРОМ (об этом более подробно позже)

обозначение добавления

обозначение удаления

ДАЛІ БУДЕ

Тестирование ЕЕПРОМ на количество допустимых циклов записи (от этого выберется алгоритм записи в ЕЕПРОМ регистра "ЭНЕРГИЯ") – это отдельный тест, и никакого отношения к программе счетчика не имеет.

Алгоритм само калибровки счетчика-программа, которая будет выполняться при первом пуске счетчика

Сигналы, которые будут подаваться на », HL2 -«LED земля», HL3 -«LED revp», HL4-«LED no load», при подаче питания на счетчик

Небольшие расчеты-

постоянная образцового счетчика ZERA 180 000 000 имп/КВт*ч

мах. частота ADE7757 при 60А ~3 КГц

220В*60А=13,2 КВт, за час- 13,2 КВт*ч

за час 60сек*60мин*3КГц=10 800 000 имп

10800000имп/13,2 КВт*ч=818181 имп/КВт*ч

или ~8181 имп на 1 младший разряд

режим автоматического программирования:

выбираем постоянную счетчика 3 200 имп/КВт*ч

т.е каждый 32 импульс переключает младший разряд

подаем 220В*5А=1,1КВт

получим 1,1*3200=3520имп/час

за время 3600/3520=1,02(27)сек, образцовый генератор выдаст 51000 импульсов

за 1 сек ADE7757 выдаст 818181* 1,1КВт/3600сек=~250имп

за 1,02(27)сек ADE7757 выдаст ~256 имп

таким образом, алгоритм калибровки получается-

считаем  51000 импульсов образцового счетчика (для более точного расчета 4* 51000)

считаем за это время импульсы с ADE7757 (их будет ~255) (для более точного расчета 4* 255)

(это число выдать на первые места ЖКИ )

полученое число- есть коэфициент деления для импульсного выхода SF ADE7757

для получения постоянной нашего счетчика -3 200 имп/КВт*ч

Т.к. у нас 2 измерительных элемента, такой-же коэфициент деления необходимо найти и для второго чипа ADE7757